In dieser Zusammenfassung wird folgendes Leistungsziel der

Lagerlogistik zusammengefasst.

Die Lagerlogistik hat die Aufgabe, Systeme für aller Arten der Lagerung, Kommissionierung sowie Förderung der Güter vom Wareneingang über alle Stufen der Produktion bzw. Lagerung bis zum Warenausgang zu gestalten.

Die Lagerlogistik ist zudem Planung und Durchführung von Massnahmen zur optimalen Gestaltung von Lagersystem, Lagerorganisationen und Lagertechniken.

In dieser Zusammenfassung wird folgendes Leistungsziel der

Lagerlogistik zusammengefasst.

Wareneingang

Im Wareneingang erfolgen der Ablad, die Warenannahme, die Eingangskontrolle, die Datenerfassung und die Lagervorbereitung der Ware

Die Waren sollten in dieser Zone möglichst kurze Zeit verweilen.

Lager

Im Lager werden die angelieferten Waren so lange gelagert, bis sie durch einen Kunden bestellt werden.

Kommissionierzone

Die Kommissionierung entspricht der Auslagerung vorgegebener Artikel zur Erstellung eines Auftrages

Verpackungsbereich

Im Verpackungsbereich wird der kommissionierte Auftrag zu einer beförderungssicheren Einheit verpackt und Etikettiert.

Warenausgang

Im Warenausgang erfolgt die möglichst kurze Zwischenlagerung bis zur Abholung sowie Verlad der Ware auf die Transportmittel.

In dieser Zusammenfassung wird folgendes Leistungsziel der

Lagerlogistik zusammengefasst.

In dieser Zusammenfassung wird folgendes Leistungsziel der

Lagerlogistik zusammengefasst.

Allgemeiner Grundsatz:

Die Grösse des Lagers sollte den Inhalt der Planung nicht beeinflussen!

Das Ziel besteht darin, die Funktionalität so rationell zu gestalten, wie die Voraussetzungen es erlauben!

In dieser Zusammenfassung wird folgendes Leistungsziel der

Lagerlogistik zusammengefasst.

Lagersysteme

Bodenlager

Das Lagergut wird in mehreren Einheiten ohne besondere Einrichtung am Boden gelagert.

Blocklager

Die untersten Lagereinheiten liegen wie beim Bodenlager auf dem Boden, die übrigen werden darauf gestapelt.

Reihenlager

Die Lagereinheiten werden auf den beiden Seiten eines Stapelganges so angeordnet, dass die Lagereinheiten von beiden Seiten zugänglich sind.

Fachregal

Für alle Stückgüter, die nicht auf Paletten gelagert werden, eignen sich sogenannte Fachbodenregale.

Durchlaufregallager

Dynamische Lagerhaltung mit Durchlaufregal-Anlagen für gleichartige palettierte Waren nach dem Schwerkraftprinzip

Verschieberegal

Die Verschiebeanlagen sind für Fachregale, Palettenlager und Fasslager.

Umlauflager / Paternoster

Umlaufregale (Vertikal/Horizontal) werden in Einheitenlager mit vielfältigen Sortimenten eingesetzt, wenn mit grossem Umschlags und Kapazitätsbedarf und mit beengten Räumlichkeiten gelagert werden muss.

Palettenregal

Für die Einlagerung der Paletten wurden Palettenregale für Längs- und Querlagerung entwickelt.

Hochregallager

Das Hochregallager hat in der Lagertechnik wesentliche Möglichkeiten gebracht. Bedingt durch die Konstruktion, ermöglicht das Hochregallager eine optimale Lagerverdichtung, da keine Verluste an Nutzhöhen auftreten.

Automatisches Kleinteilelager

Im automatischen Kleinteilelager, teilweise über 12m hoch, erfolgt die Lagerung in Behältnissen (Kassetten, Kästen, Lagerwannen, usw.), die auf Regalkonsolen abgestellt werden.

In dieser Zusammenfassung wird folgendes Leistungsziel der

Lagerlogistik zusammengefasst.

Lagerarten

| Eigentümer | - Eigenlager - Fremdlager - Kommissions- / Konsignationslager |
| --- | --- |
| Marktbeziehung | - Beschaffungslager - Absatzlager |
| Zentralisierungsgrad | - Zentrallager - Dezentrallager |
| Bedeutung | - Hauptlager - Nebenlager |
| Wertschöpfungsprozess | - Eingangslager - Zwischenlager - Absatzlager |
| Gelagerte Güter | - Materiallager - Fertigproduktelager - Handelswarenlager - Werkzeuglager - Ersatzteillager - Büromateriallager |
| Position des Lagergutes | - Statisches Lager - Dynamisches Lager |
| Automatisierungsgrad | - Manuell bedientes Lager - Mechanisches Lager - Automatisiertes Lager |
| Lagertechnik | - Bodenlager ohne Lagerhilfsmittel - Blocklager - Zeilenlager - Regallager |
| Lagereinrichtung | - Regallager - Palettenlager - Behälterlager - Schranklager |
| Lagertransportmittel | - Lager mit Stetigförderer - Lager mit Unstetigförderer |

In dieser Zusammenfassung wird folgendes Leistungsziel der

Lagerlogistik zusammengefasst.

| Bodenlager / Blocklager |  |
| --- | --- |
| Vorteile | Nachteile |
| - Niedriger Investitionsaufwand - Geringer Personalbedarf - Geringe Störanfälligkeit | - Keine Automatisierungsmöglichkeiten - FIFO nicht möglich - Bestandesführung und Kontrolle schwierig |

| Reihenlager |  |
| --- | --- |
| Vorteile | Nachteile |
| - Niedriger Investitionsaufwand - Geringer Personalbedarf - Geringe Störanfälligkeit | - Keine Automatisierungsmöglichkeiten - Beschädigungsgefahr |

| Reihenlager |  |
| --- | --- |
| Vorteile | Nachteile |
| - Niedriger Investitionsaufwand - Niedrige Lagerkosten - Gute Raumausnutzung möglich | - Geringe Automatisierungsmöglichkeiten - Grosser Kraftaufwand erforderlich - Hoher Flächenbedarf |

| Durchlaufregallager |  |
| --- | --- |
| Vorteile | Nachteile |
| - FIFO ist zwingend gewährleistet - Gute Kommissioniermöglichkeiten - Hohe Umschlagleistung | - Teilweise hohe Investitionskosten - Nur artikelreine Lagerung pro Bahn - Schlechte Anpassungsfähigkeit |

| Verschieberegal |  |
| --- | --- |
| Vorteile | Nachteile |
| - Optimale Raumnutzung - Geschützte Lagerung möglich - FIFO möglich | - Grosser Investitionsaufwand - Schlechte Automatisierungsmöglichkeiten - Ungünstige Kommissionierungsmöglichkeiten |

| Umlauflager / Paternoster |  |
| --- | --- |
| Vorteile | Nachteile |
| - FIFO möglich - Gute Raumnutzung - Gute Kommissionierungsmöglichkeiten | - Grosser Investitionsaufwand - Schlechte Ausbaumöglichkeiten - Geringe Flexibilität |

In dieser Zusammenfassung wird folgendes Leistungsziel der

Lagerlogistik zusammengefasst.

| Palettenregal |  |
| --- | --- |
| Vorteile | Nachteile |
| - Hoher Automatisierungsgrad - Hohe Umschlagleistung - Gute Organisationsmöglichkeit | - Relativ hohe Störanfälligkeit bei hohem Automatisierungsgrad |

| Hochregallager |  |
| --- | --- |
| Vorteile | Nachteile |
| - Hoher Automatisierungsgrad - FIFO jederzeit gewährleistet - Geringer Personalbedarf | - Sehr hohe Investitionskosten - Spezielle Fördermittel notwendig - Schlechte Ausbaumöglichkeiten |

| Automatisches Kleinteilelager |  |
| --- | --- |
| Vorteile | Nachteile |
| - Gute Raumnutzung - Sehr gute Automatisierung möglich - FIFO jederzeit gewährleistet | - Sehr hohe Investitionskosten - Spezielle Fördermittel notwendig - Schlechte Ausbaumöglichkeiten |

In dieser Zusammenfassung wird folgendes Leistungsziel der

Lagerlogistik zusammengefasst.

| Bodenlager | Hoher Lagerumschlag |
| --- | --- |
| Blocklager | kleiner Lagerumschlag |
| Reihenlager | Hoher Lagerumschlag |
| Durchlaufregallager | Hoher Lagerumschlag |
| Umlauflager / Paternoster | kleiner Lagerumschlag |
| Palettenregal | kleiner Lagerumschlag |
| Hochregallager | Hoher Lagerumschlag |
| Automatisches Kleinteilelager | Hoher Lagerumschlag |

In dieser Zusammenfassung wird folgendes Leistungsziel der

Lagerlogistik zusammengefasst.

In dieser Zusammenfassung wird folgendes Leistungsziel der

Lagerlogistik zusammengefasst.

Fördersysteme

|  | Flurbindung | Fördermittel |
| --- | --- | --- |
| Stetigförderer | Flurgebunden | - Schleppkettenförderer |
|  | Aufgeständert | - Rollenbahn - Rutsche - Hydraulikförderer |
|  | Flurfrei | - Kreisförderer |
| Unstetigförderer | Flurgebunden | - Regalbediengeräte - Wagen - Palettenrolli - Stapler - Luftfilmtransporter |
|  | Aufgeständert | - Kanalfahrzeug - Verteilfahrzeug |
|  | Flurfrei | - Kran |

| Förderarten / Fördermittel |  |
| --- | --- |
| Manuelle Fördermittel | Karren Wagen Handgabelhubwagen Gabelwagen mit Wiegeeinrichtung |
| Stapler | Gegengewichtsstapler Deichselgeräte Schubmaststapler Mehrwegstapler Quergabelstapler / Seitenstapler Hochregalstapler |
| Krane | Laufkran Schwenkarmkran Portalkran Fahrerloses Transportsystem (FTS) Förderbänder Rollenbahn |

In dieser Zusammenfassung wird folgendes Leistungsziel der

Lagerlogistik zusammengefasst.

| Stetigförderer |  |
| --- | --- |
| Vorteile | Nachteile |
| - Einsatzbereitschaft 24h - Niedriger MA-Bedarf - Niedrige Betriebskosten | - Hohe Investitionskosten - Wirtschaftlichkeit erst bei grösserer Auslastung - Grosse Materialflussprobleme bei Ausfall |

| Unstetigförderer |  |
| --- | --- |
| Vorteile | Nachteile |
| - Überschaubare Investitionskosten - Wirtschaftlichkeit schon bei kleinerer Auslastung - Wenige Materialflussprobleme bei Ausfall | - Beschränkte Einsatzbereitschaft - Hoher Mitarbeiterbedarf - Hohe Betriebskosten |

| Manuelle Fördermittel |  |
| --- | --- |
| Vorteile | Nachteile |
| - Preisgünstig - Problemlose Handhabung - Flexibilität | - Hoher Kraftaufwand - Nur ebenerdig einetzbar |

| Stapler |  |
| --- | --- |
| Vorteile | Nachteile |
| - Niedrige Anschaffungskosten - Auch in Innenräumen einsetzbar - Sehr gut geeignet für LKW Be-, Entladung | - Hohes Eigengewicht - Breite Gänge nötig - Ungünstige Sichtmöglichkeit |

| Krane |  |
| --- | --- |
| Vorteile | Nachteile |
| - Hohe Gewichte transportierbar - Fussboden bleibt weitgehend frei | - Geringe Umschlagleistung |

| Fahrerloses Transportsystem (FTS) |  |
| --- | --- |
| Vorteile | Nachteile |
| - Hohe Transportgeschwindigkeit - Hohe Transportsicherheit - Kaum Personalkosten | - Hoher Wartungsaufwand - Störanfällig - Hohe Anschaffungskosten |

In dieser Zusammenfassung wird folgendes Leistungsziel der

Lagerlogistik zusammengefasst.

|  | Flurbindung | Fördermittel |
| --- | --- | --- |
| Stetigförderer | Flurgebunden | - Schleppkettenförderer |
|  | Aufgeständert | - Rollenbahn - Rutsche - Hydraulikförderer |
|  | Flurfrei | - Kreisförderer |
| Unstetigförderer | Flurgebunden | - Regalbediengeräte - Wagen - Palettenrolli - Stapler - Luftfilmtransporter |
|  | Aufgeständert | - Kanalfahrzeug - Verteilfahrzeug |
|  | Flurfrei | - Kran |

In dieser Zusammenfassung wird folgendes Leistungsziel der

Lagerlogistik zusammengefasst.

In dieser Zusammenfassung wird folgendes Leistungsziel der

Lagerlogistik zusammengefasst.

Wareneingang

Im Wareneingang erfolgen der Ablad, die Warenannahme, die Eingangskontrolle, die Datenerfassung und die Lagervorbereitung der Ware

Die Waren sollten in dieser Zone möglichst kurze Zeit verweilen.

Lager

Im Lager werden die angelieferten Waren so lange gelagert, bis sie durch einen Kunden bestellt werden.

Kommissionierzone

Die Kommissionierung entspricht der Auslagerung vorgegebener Artikel zur Erstellung eines Auftrages

Verpackungsbereich

Im Verpackungsbereich wird der kommissionierte Auftrag zu einer beförderungssicheren Einheit verpackt und Etikettiert.

Warenausgang

Im Warenausgang erfolgt die möglichst kurze Zwischenlagerung bis zur Abholung sowie Verlad der Ware auf die Transportmittel.

In dieser Zusammenfassung wird folgendes Leistungsziel der

Lagerlogistik zusammengefasst.

In dieser Zusammenfassung wird folgendes Leistungsziel der

Lagerlogistik zusammengefasst.

In dieser Zusammenfassung wird folgendes Leistungsziel der

Lagerlogistik zusammengefasst.

Bereitstellung

- Statische Bereitstellung

  - Die Ware liegt nach dem Prinzip der festen Lagerplatzzuordnung an einem bestimmten Lagerplatz des Kommissionierlagers, den der Kommissionierer aufsuchen muss. Mensch/Roboter zur Ware.

- Dynamische Bereitstellung

  - Die Ware wird aus dem Einheitenlager an einen vorbestimmten Kommissionierplatz ausserhalb der Regalanlage transportiert, um dort entsprechen dem Auftrag die Artikel zu entnehmen.

  - Ware zum Mensch/Roboter

Entnahme

- Manuelle Entnahme

  - Entspricht der vom Sammler direkt von Hand.

- Mechanische Entnahme

  - Entspricht der Entnahme mittels einem mechanischen Hilfsmittel, z.B. Greifer

- Automatische Entnahme

  - Entspricht der Entnahme durch einen Kommissionierautomaten/-roboter.

Fortbewegung

- Eindimensionale Kommissionierung

  - Der Kommissionierer bewegt sich nur horizontal

- Zweidimensionale Kommissionierung

  - Der Kommissionierer bewegt sich horizontal und vertikal.

Kommissionierarten

- Einstufige Kommissionierung

  - Bei der einstufigen Kommissionierung werden die einzelnen Aufträge separat kommissioniert und bereitgestellt. Man nennt es auch auftragsorientiere Kommissionierung.

- Mehrstufige Kommissionierung

  - Bei der mehrstufigen Kommissionierung werden mehrere Aufträge zeitgleich kommissioniert. Auf einem separaten Platz werden diese anschliessend den einzelnen Aufträge zugeteilt. Man nennt es auch artikelorientiere Kommissionierung.

- Serielle Kommissionierung

  - Beim seriellen Kommissionieren werden die Teilaufträge nacheinander entweder auftrags- oder artikelorientiert bearbeitet.

- Parallele Kommissionierung

  - Beim parallelen Kommissionieren werden die Teilaufträge gleichzeitig entweder auftrags- oder artikelorientiert bearbeitet.

In dieser Zusammenfassung wird folgendes Leistungsziel der

Lagerlogistik zusammengefasst.

- Pick-Pack Kommissionierung

  - Eine besondere Form des auftragsorientierten Kommissionierens ist die Pick-Pack Kommissionierung. Die Artikel werden dabei direkt in einen Versandkarton kommissioniert.

Kommissionierverfahren

- Kommissionierung mit Pickliste

  - Anhand einer Pickliste, die Lagerplatz, Artikelnummer und Menge enthält, sucht der Kommissionierer die entsprechende Ware, entnimmt diese und hakt die entsprechende Position auf der Liste ab.

- Kommissionierung mithilfe mobiler Datenerfassung

  - Die Pickliste wird auf einem mobilen Datenerfassungsgerät (MDE) aungezeigt. Die Entnahme wird auf dem MDE bestätigt. Das MDE ist direkt mit dem Lagerverwaltungssystem verbunden.

- Pick by Light

  - Der Kommissionierer wird durch Lichtquellen zu seinem Entnahmeplatz geführt. Er muss keine Pickliste mit sich führen. Am Entnahmeplatz leuchtet eine Lampe am Fach und auf einem Display steht wie viel man entnehmen muss.

- Pick by Voice

  - Der Kommissionierer wird mithilfe einer Sprache zu dem Entnahmeplatz geführt. Der Kommissionierer bekommt seine Anweisung aus seinem Kopfhörer.

In dieser Zusammenfassung wird folgendes Leistungsziel der

Lagerlogistik zusammengefasst.

| Bereitstellung |  |
| --- | --- |
| Vorteile | Nachteile |
| Statische Bereitstellung |  |
| - Hohe Flexibilität - Geringer Investionsaufwand | - Hohe Personalkosten - Geringe Leistung pro MA |
| Dynamische Bereitstellung |  |
| - Hohe Leistung pro MA - Optimale Arbeitsplatzgestaltung | - Geringe Flexibilität - Hohe Investitionskosten |

| Entnahme |  |
| --- | --- |
| Vorteile | Nachteile |
| Manuelle Entnahme |  |
| - Hohe Leistung - Keine Maschinen notwendig | - Fehler passieren |
| Mechanische Entnahme |  |
| - Schonend für den MA | - Maschinen notwendig - Fehler passieren |
| Automatische Entnahme |  |
| - Hohe Leistung - Keine Fehler | - Maschinen notwendig - Kostenintensiv |

| Fortbewegung |  |
| --- | --- |
| Vorteile | Nachteile |
| Eindimensionale Kommissionierung |  |
| - Hohe Leistung - Keine Maschinen notwendig | - Höhe wird nicht genutzt. |
| Zweidimensionale Kommissionierung |  |
| - Höhe wird genutzt | - Maschinen notwendig - Zeitaufwändig |

In dieser Zusammenfassung wird folgendes Leistungsziel der

Lagerlogistik zusammengefasst.

| Kommissionierarten |  |
| --- | --- |
| Vorteile | Nachteile |
| Einstufige Kommissionierung |  |
| - Kleine Mengen kommissionierbar - Gute Nachverfolgbarkeit | - Zeitaufwändig - Hoher Aufwand der Geräte |
| Mehrstufige Kommissionierung |  |
| - Schnelldreher kommisisonieren - Zeitsparend kommissionieren | - Aufwändiges Trennen der Aufträge - EDV zwingend notwendig |
| Serielle Kommissionierung |  |
| - Einfache Organisation - Gute Nachverfolgbarkeit | - Lange Wege - Hohe Kommissionierkosten - Personalaufwändig |
| Parallele Kommissionierung |  |
| - Verkürzte Kommissionierzeit - Kommissionierer kennt sein Bereich - Kurze Wege | - Aufwändige Auftragszusammenführung - Grosser organisatorischer Aufwand - EDV zwingend notwendig |
| Pick-Pack Kommissionierung |  |
| - Ware muss nicht umgepackt werden - Keine Behälter notwendig | - Fehlerminimierung nur durch Scannung bei der Entnahme |

| Kommissionierverfahren |  |
| --- | --- |
| Vorteile | Nachteile |
| Kommissionierung mit Pickliste |  |
| - Kostengünstig - EDV nicht zwingend notwendig | - Erhöhte Rüstfehler möglich |
| Kommissionierung mithilfe mobiler Datenerfassung |  |
| - Keine Pickliste notwendig - Aufträge können gesplittet werden - Gute Verfolgbarkeit | - Kostenintensiv - EDV zwingend notwendig - Keine mengenmässige Verfolgbarkeit |
| Pick by Light |  |
| - Keine Pickliste notwendig - Freie Hände - Gute Verfolgbarkeit | - Kostenintensiv - EDV zwingend notwendig - Keine mengenmässige Verfolgbarkeit |
| Pick by Voice |  |
| - Keine Pickliste notwendig - Freie Hände - Gute Verfolgbarkeit | - Kostenintensiv - EDV zwingend notwendig - Keine mengenmässige Verfolgbarkeit |

In dieser Zusammenfassung wird folgendes Leistungsziel der

Lagerlogistik zusammengefasst.

In dieser Zusammenfassung wird folgendes Leistungsziel der

Lagerlogistik zusammengefasst.

In dieser Zusammenfassung wird folgendes Leistungsziel der

Lagerlogistik zusammengefasst.

| Bedingung | Messmittel | Branche |
| --- | --- | --- |
| Raumtemperatur | Thermometer | Food / Non Food |
| Produktetemperatur | Thermometer | Food |
| Raumfeuchtigkeit | Hydrometer | Food / Non Food |
| Raumsauerstoffgehalt | O2-Messer | Food / Non Food |
| CO2-Anteil im Raum | Rauchmelder | Food / Non Food |
| Geruchsemmissionen | Menschliche Nase | Food |

In dieser Zusammenfassung wird folgendes Leistungsziel der

Lagerlogistik zusammengefasst.

In der Heutigen Zeit wird die Lagerung von speziellen Güter immer komplexer, für diese Güter gelten spezielle Lagerbedingungen.

| Bedingung | Messmittel | Branche |
| --- | --- | --- |
| Raumtemperatur | Thermometer | Food / Non Food |
| Produktetemperatur | Thermometer | Food |
| Raumfeuchtigkeit | Hydrometer | Food / Non Food |
| Raumsauerstoffgehalt | O2-Messer | Food / Non Food |
| CO2-Anteil im Raum | Rauchmelder | Food / Non Food |
| Geruchsemmissionen | Menschliche Nase | Food |

In dieser Zusammenfassung wird folgendes Leistungsziel der Lagerlogistik zusammengefasst.

- Lager bauen mit entsprechender Einrichtung (Kühlung)

- Lager bauen mit Rauchmelder

- Lager bauen mit Hydrometer

- Lager bauen mit O2-Messer

In dieser Zusammenfassung wird folgendes Leistungsziel der

Lagerlogistik zusammengefasst.

Rahmenkennzahlen

Hier werden die Artikelbestände und Artikelstrukturen erfasst

- Ø Lagerbestand

- Anzahl Einlagerungen pro Periode

- Anzahl Auslagerungen pro Periode

Wirtschaftlichkeitskennzahlen

Hier stehen die finanziellen Komponenten im Vordergrund

- Lagerumschlagshäufigkeit

- Ø Lagerdauer

- Lagerzinsen

- Lagerreichweite

- Flächennutzungsgrad

- Auslastungsgrad

- Auslastung der Fördermittel

- Ø Kommissionierzeit je Auftrag

- Kommissionierkosten je Auftrag

- Anzahl Aufträge pro Mitarbeiter

Qualitätskennzahlen

Hier wird die Qualität der Lagerleistung ermittelt

- Termintreue

- Lagerverlust je Periode

- Servicegrad

- Fehlerquote

In dieser Zusammenfassung wird folgendes Leistungsziel der

Lagerlogistik zusammengefasst.