Materialwirtschaft Zusammenfassung

- Erklärt die Begriffe Primär und Sekundärbedarf:

Primärbedarf: Der Primärbedarf ist als der Bedarf an Fertigerzeugnissen, verkaufsfähigen Baugruppen und Teilen, Handelswaren und Ersatzteilen zu verstehen. Ohne Vorhersagen kommen Unternehmen nur dann aus, wenn sie rein auftragsbezogen fertigen. In der Praxis wird wegen des starken Wettbewerbs und den verkürzten Lieferzeiten häufig eine Wiederverwendung und Vorfertigung gleicher Bauteile angestrebt. Das Risiko einer Fehlschätzung oder ungenauen Bedarfsvorhersagen kann durch einen entsprechend hohen Sicherheitsbestand abgedeckt werden. Je zuverlässiger die Bedarfsvorhersagen sind, desto niedriger können die Sicherheitsbestände gehalten werden.

Sekundärbedarf:  Während in Handelsbetrieben der ermittelte Primärbedarf Grundlage der Disposition ist, muss dieser in Industriebetrieben in einen Sekundärbedarf wie Baugruppen, Einzelteile und Rohstoffe gegliedert werden. Zur Ermittlung des Sekundärbedarfs werden Stücklisten, oder Teileverwendungsnachweise verwendet. Man spricht hier von einer deterministischen Bedarfsermittlung. Falls keine solchen Daten zu Verfügung stehen, können mit Hilfe von mathematisch- statistischen Methoden Verbrauchsdaten vorhergesagt werden.

Tertiärbedarf: Der Bedarf an Hilfs- Betriebsstoffen und Verschleissteilen für die Produktion wird als Tertiärbedarf bezeichnet. Er kann aus dem Sekundärbedarf abgeleitet werden.

- Beschreibt verschiedene Methoden zur Bedarfsermittlung des Sekundärbedarfs. (Vergangenheitsorientiert, Produktionsorientiert, heuristisch:

Vergangenheitsorientierte Materialbedarfsermittlung (Stochastisch) Die vergangenheitsorientierte Materialbedarfsermittlung, die auch als verbrauchsorientierte oder als zeitreihenbasierte Materialbedarfsermittlung bezeichnet wird, bestimmt den künftigen Bedarf aus den Verbrauchswerten der zurückliegenden Perioden. Diese Methode wird sinnvoll angewendet, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:

■ Konstante Absatz- und Produktionsbedingungen vorliegen,

■ der bisherige Materialverbrauch einer Gesetzmässigkeit zu folgen scheint,

■ es sich um Materialien von geringer wertmässiger Bedeutung handelt,

■ Informationen, die für eine Durchführung der produktionsorientierten

Materialbedarfsermittlung benötigt werden, nicht zur Verfügung stehen.

Das einfachste Verfahren ist die subjektive Schätzung des Materialbedarfs, die sich auf Erfahrungswerte gründet. Auch wenn subjektive Schätzung in bestimmten Fällen aufgrund einer schlechten Informationslage der einzige Weg sind, um zu Ergebnissen zu kommen, sollten sie nach Möglichkeit vermieden werden. Fundierter ist es, die Materialbedarfsermittlung auf Zahlenwerte aus der Vergangenheit zu stützen, in dem diese Daten zu Mittelwerten verdichtet werden. Bei der Errechnung des arithmetischen Mittels gehen alle einbezogenen Perioden gleichmässig in den Mittelwert ein.

Wenn länger zurückliegende Perioden nur einen geringen Einfluss auf den künftigen Materialbedarf besitzen, kann auf das gleitende Mittel zurückgegriffen werden, bei dem nur die jüngsten Perioden    (z.B. die letzten acht Quartale) Berücksichtigt werden. Die Anzahl der einzubeziehenden Perioden ist von der Materialart sowie der wert- mengenmässigen Bedeutung, den dieses Material im Produktionsprozess besitzt, abgängig. Durch eine exponentielle Glättung lassen sich ältere Perioden schwächer gewichten als jüngere Zeiträume.

er gleitende Mittelwert wird mit folgender Formel berechnet:

𝑀𝑖 =

1 𝑛

∑ TK

𝑖

𝑘=𝑖+1−𝑛

Legende Mi+1 = gleitender Mittelwert T = tatsächlicher Verbrauch der Periode i = laufende Periode n = konstante Periodenzahl, die in die Berechnung einbezogen werden soll

Produktionsorientierte (Deterministische) Materialbedarfsermittlung Die produktionsorientierte, die auch als programmorientierte oder deterministische Materialbedarfsermittlung bezeichnet wird, orientiert sich am geplanten Produktionsprogramm der zu prognostizierenden Perioden. Das geplante Produktionsprogramm leitet sich wiederum aus den Absatzplanungen des Unternehmens ab. Die produktionsorientierte Materialbedarfsermittlung ist somit zukunftsbezogen.

Die produktionsorientierte Bestimmung des Bruttomaterialbedarfs ist aufwendiger als die vergangenheitsorientierten Methoden, liefet aber genauere Ergebnisse. Sie setzt voraus, dass für jedes Produkt, das produziert werden soll, detaillierte Unterlagen wie Stücklisten oder Rezepturen vorhanden sind. In einer Stückliste sind alle Teile, die zur Fertigung eines Erzeugnisses erforderlich sind, nach Art und Menge Aufgelistet. Eine Rezeptur ist eine vergleichbare Auflistung im Bereich der chemischen und pharmazeutischen Industrie.

Aus der Auflösung dieser Unterlagen ergibt sich unmittelbar der Materialbedarf. Bei mehrstufigen Fertigungsprozessen und bei Produktionsvorgängen, die sich über mehrere Planungsperioden hinziehen, kann diese Form der Materialbedarfsermittlung aufwendig werden. Denn es muss nicht nur der Bedarf für die in der Periode zu produzierenden Endprodukte, sondern auch der Materialbedarf für die zu fertigenden Vorprodukte bestimmt werden. Um sicherzustellen, dass es nicht zu Produktionsengpässen infolge von Materialmangel kommt, muss die Planung mehrere Perioden umfassen. Eine kostentreibende Alternative ist die Erhöhung der in den Zwischenlagern eingelagerten Bestände an Vorprodukten, um die Versorgung mit Vorprodukten sicherzustellen.

Heuristische Bedarfsermittlung, wenn keine Erfahrungswerte vorliegen, wird die heuristische Bedarfsermittlung angewendet. Sie ist eine Methode, die auf subjektiven Schätzungen beruht. Dabei werden grundsätzlich zwei Arten unterschieden.

Die Analogschätzung Bei dieser Schätzung werden die Ergebnisse und Vorhersagen von ähnlichen oder vergleichbaren Produkten verwendet und auf die neuen Erzeugnisse übertragen.

Die Intuitivschätzung dabei werden Mutmassungen über den Bedarf verwendet, welche rein intuitiv angenommen werden. Bei neu eingeführten Produkten kann dies die Meinung von Fachleuten sein. Nach Vorliegen der ersten Verbrauchswerte werden die Voraussagen im stochastischen Verfahren verbessert. Die Schätzverfahren erweisen sich als sinnvoll bei C-Teilen.

•Bedarfsermittlungsverfahren

•deterministische •Socha

stoische •heuristische

•Materialbeschaffung

- Beschreibt den Unterschied zwischen Bruttobedarf und Nettobedarf:

Bruttobedarf: Der Bruttobedarf kennzeichnet den periodenbezogenen Bedarf an Materialien ohne Berücksichtigung der Bestände.

Nettobedarf: Der Nettobedarf ergibt sich aus der Differenz von Bruttobedarf und dem verfügbaren Lagerbestand zu einem bestimmten Termin.

Bruttobedarf – Lagerbestand = Nettobedarf

- Ermittelt den Bedarf auf Basis verschiedener Stücklisten. (Deterministische, stochastische, heuristische Bedarfsermittlung:

Deterministische Bedarfsermittlung Bei der deterministischen Bedarfsermittlung bildet eine Stückliste die Grundlage. Sie liefert bei der Auftragsauslösung den Bedarf an Baugruppen, Teilen und Materialien nach Menge und Termin. Sie dient primär zur Ermittlung des Sekundärbedarfs bei einem bekannten Primärbedarf.

Stochastische Bedarfsermittlung Bei der stochastischen Bedarfsermittlung wird der Bedarf an Baugruppen, Teilen und Materialien mittels statistischer Verfahren vorhergesagt oder bei Erreichen eines bestimmten Lagerbestandes ausgelöst. (Menge oder Zeit)

Heuristische Bedarfsermittlung Bei der heuristischer Bedarfsermittlung wird der Bedarf geschätzt durch Analogschätzungen im Vergleich zu ähnlichen Teilen oder Intuitivschätzungen mit verschiedenen Meinungen über den

| Deterministisch - Exakte Bedarfsermittlung - Einsatzgebiete - DLZ / LZ - Hochwertige Güter - Kundenspezifische Güter - Usw. | Stochastische - Bedarfsprognose (Verbrauch) - Einsatzgebiete: - DLZ / LZ - Geringwertige Güter - Standardisierte Güter - Usw. | Heuristische - Subjektive Schätzung - Einsatzgebiete - DLZ / LZ - Neue Produkte - Unzureichende Datenbasis - Usw. |
| --- | --- | --- |

- Erklärt den Begriff mittlere Lagermenge, Lagerkosten und Bestellkosten (Mittels Bestellpunktverfahren)

Lagerbestandes Kosten

Der Lagerzinssatz berechnet sich aus:

• Kapitalverzinsung

• Lagerplatzkosten

• Infrastrukturkosten

• Energiekosten

• Verwaltungskosten

• Steuern

• Versicherungen

• Verlust

• Vernichtung

Auflage- oder bestellfixe Kosten

• Rüstzeit

• Prüfkosten pro Los

• Administrationskosten

• Transportkosten

• Einlagerungskosten

• Zollkosten

Bestellpunktverfahren (Mengensteuerung) Der Bestellpunkt ist die Menge des verfügbaren Lagerbestandes, bei der eine Bestellung ausgelöst wird. Deshalb ist zunächst die Entscheidung über die Höhe der Bestellmenge und des Bestellpunktes, bei dessen Erreichen ein Bestellvorgang ausgelöst wird, zu treffen. Bei jeder Buchung eines Lagerabganges wird geprüft, ob der Bestellpunkt erreicht ist oder nicht. Der Einsatz einer EDV-Anlage erlaubt die Verarbeitung der Daten im Dialog. Durch die sofortige Verarbeitung der Lagerzugänge und Lagerabgänge ist eine schnelle Reaktion auf kritische Bestandssituationen möglich. Damit kann der Sicherheitsbestand geringgehalten werden.

Eine manuelle Überprüfung des Lagerbestandes in bestimmten Zeitintervallen, wie sie ohne EDVEinsatz erfolgen muss, erfordert einen relativ hohen Sicherheitsbestand, da über die Bestandssituation zwischen den Überprüfungszeitpunkten keine Aussage möglich ist. Durch eine ungleichmässige Verteilung des Bedarfes wird der Bestellpunkt nicht in gleichen Zeitintervallen

(Sägenzahnmodel Wichtige Formeln:

• mittlerer Lagerbestand = Sicherheitsbestand + (Losgrösse/2)

• Bestellpunkt = Sicherheitsbestand + Prognose-bedarf in der Beschaffungszeit)

Sicherheitsbestand

• beeinflusst die Lieferbereitschaft

• beeinflusst das gebundene Kapital

• wirkt als Puffer

• Soll überprüft und angepasst werden

• verursacht Kosten, welche gegenüber den Kosten des Lieferverzugs stehen

Höhe des Sicherheitsbestands

Mögliche Lösungen:

• 1/3 des Verbrauchs während der WBZ

• Prognose bedarf x Sicherheitszeit

• Prognose bedarf x Beschaffungszeit x Zuschlag

• höchste Bedarfsmenge im Bedarfszeitraum muss abgedeckt sein

Bestellzeitpunkt Ermittlung

Bestellpunkt Verfahren

•Nach jedem Lagerabgang wird überprüft, ob eine bestimmte Lagerbestand unterschritten wurde. Trifft dies zu, wird eine Bestellung (Auftrag) erstellt und ausgelöst.

•Verbrauchsgesteuerte Artikel werden hauptsächlich so disponiert.

•Vorteile •häufige Bestandes Prüfung •kleinere Sicherheitsbestände notwendig (geringere Kapitalbindung)

•Nachteile •Nur Artikel mit Lagerbewegungen werden überprüft •Ladenhüter werden nicht erkannt

Bestellrhythmus Verfahren

•Nach Ablauf einer bestimmten Periode wird entweder bei Erreichen einer bestimmten Bestellgrenze oder in jedem Fall bestellt.

•Bedarfsgesteuert (programmorientierte) Artikel disponiert man meistens mit diesem Verfahren.

•Vorteile •Alle Artikel werden systematisch erfasst •Ladenhüter werden erkannt

•Nachteil •Bestandes Prüfung nur nach Ablauf einer bestimmten Periode •Sicherheitsbestand ist höher

- Bestimmt die jährlichen Gesamtkosten und die optimale Bestellmenge. (Technisch, wirtschaftliche Losgrösse Formen der Losgrössenermittlung z. B Andler (theoretisch), dynamische Losgrössenermittlung für moderne mehrstufige Produktionssysteme, optimal nach Andler):

Technische Losgrösse Im Rahmen der Beschaffungsplanung sind nicht nur Beschaffungsprinzipien, Beschaffungswege und Beschaffungstermine festzulegen, sondern auch die Beschaffungsmengen zu Bestimmen.

Grundlage für die Festlegung einer Beschaffungsmenge ist die technische Losgrösse. Sie ergibt sich aus den Bedarfswerten, die auf Grund deterministischer und stochastischer Methoden der Bedarfsermittlung als Gesamtheit des Nettobedarfsermittelt worden sind, das heisst unter Berücksichtigung von möglichem Zusatzbedarf und Bestände.

In der technischen Losgrösse finden die fertigungswirtschaftlichen Erfordernisse ihren Niederschlag. Damit ist aber nicht geklärt, welche Losgrösse für die Beschaffung wirtschaftlich ist.

Definition technische Losgrösse Die technische Losgrösse ist die Gesamtheit der Nettobedarfe eines Unternehmens an Materialien, in denen mögliche Zusatzbedarfe enthalten, eventuell zu berücksichtigende Bestände jedoch abgesetzt sind.

Die technische Losgrösse muss nicht mit der wirtschaftlichen Losgrösse übereinstimmen. Deren Aufgabe ist es, die kostenoptimale Beschaffungsmenge zu ermitteln. Andererseits kann die wirtschaftliche Losgrösse nicht ohne Berücksichtigung der technischen Losgrösse bestimmt werden.

Wirtschaftliche Losgrösse Die Beschaffungskosten bei Fremdbeschaffung umfassen alle bestellmengenunabhängigen Kosten, die durch den Einkauf von Material entstehen. Sie ergeben sich aus Rabatt, Bonus, Energiezuschläge, Skonto, Bestellkosten, Verpackung und einem Mindestfaktura Beitrag.

Mit Hilfe der differenzierten Aufschlüsselung einzelner Komponenten der Beschaffungskosten wird die Beschaffungsabteilung in die Lage versetzt, alternative Lieferanten einem Vergleich zu unterziehen. Die Beschaffungskosten/ Bestellkosten bei Eigenfertigung umfassen alle mengenunabhängigen fixen Kosten. Die Beschaffungskosten welche 40 – 100 CHF pro Bestellung betragen können setzen sich wie folgt zusammen:

■ Auftragsbearbeitungskosten

■ Rüstkosten

■ Etc.

Die Bestellkosten, die auch Bestellabwicklungskosten genannt werden, sind Kosten, die innerhalb des Unternehmens für die Materialbeschaffung extern anfallen. Sie sind von der Anzahl der Bestellungen abhängig, nicht dagegen von der Beschaffungsmenge:

■ Personalkosten

■ Sachkosten

■ Organisation

■ EDV

■ Rechnungsprüfung

■ Eingangskontrolle

■ usw.

Die Kosten der EDV und Organisation sind anteilig, die übrigen Kosten in vollem Umfang zu berechnen. Die Bestellkosten werden bei der Berechnung optimaler Bestellmengen als fixe Kosten angesehen. Dies ist nur richtig, wenn die Summe der Sachkosten und Personalkosten einerseits und die Bestellhäufigkeit andererseits gleichbleiben. Ändert sich eine Grösse, dann verändern sich die Bestellkosten.

Die Bestellkosten bei interner Fertigung werden auch Auftragsbearbeitungskosten genannt. Die Bestellkosten setzen sich mit der Ausnahme der Personal- und Sachkosten der Beschaffung zusammen. An dieser Stelle treten die Kosten der Auftragsbearbeitung (Operationspläne, Papiere, usw.)

- Stell aus bekannten Daten ein Sägezahndiagramm (Lagerbewirtschaftung) dar und bezeichnet die einzelnen Komponente (Sicherheitsbestand, Mindestabstand und Bestellpunkt) Verbrauchsgesteuerte Disposition:

Verbrauchsgesteuerte Disposition Die Verfahren der verbrauchs- oder bestandsgesteuerten Disposition sind ohne direkten Bezug zu einem festen Produktionsplan. Der Ausgangspunkt ist der buchungsmässige Lagerbestand der um die Vormerke (Reservationen) und offenen Bestellungen zu korrigieren ist. Die verbrauchsgesteuerte Disposition ist mit der Lagerbestandsführung gekoppelt.

Wir unterscheiden zwischen dem Bestellpunkt- und dem Bestellrhythmusverfahren.

Bestellpunktverfahren (Mengensteuerung) Der Bestellpunkt ist die Menge des verfügbaren Lagerbestandes, bei der eine Bestellung ausgelöst wird. Deshalb ist zunächst die Entscheidung über die Höhe der Bestellmenge und des Bestellpunktes, bei dessen Erreichen ein Bestellvorgang ausgelöst wird, zu treffen. Bei jeder Buchung eines Lagerabganges wird geprüft, ob der Bestellpunkt erreicht ist oder nicht. Der Einsatz einer EDV-Anlage erlaubt die Verarbeitung der Daten im Dialog. Durch die sofortige Verarbeitung der Lagerzugänge und Lagerabgänge ist eine schnelle Reaktion auf kritische Bestandssituationen möglich. Damit kann der Sicherheitsbestand geringgehalten werden.

Eine manuelle Überprüfung des Lagerbestandes in bestimmten Zeitintervallen, wie sie ohne EDVEinsatz erfolgen muss, erfordert einen relativ hohen Sicherheitsbestand, da über die Bestandssituation zwischen den Überprüfungszeitpunkten keine Aussage möglich ist. Durch eine ungleichmässige Verteilung des Bedarfes wird der Bestellpunkt nicht in gleichen Zeitintervallen erreicht, woraus sich unterschiedliche Bestellintervalle ergeben.

- Erklärt die Ziele eines BDE Systeme (ERP, MPR):

Betriebsdatenerfassung BDE Zu Beginn der Industrialisierung erfolgte die Planung der Produktionen  manuell. Bevor die Computertechnologie in der Planung Einzug erhielt, wurden einfache Systeme wie Planungstafeln entwickelt, welche die Planung vereinfachten und die Effizienz steigerten. Auf der Planungstafel wurden mit unterschiedlichen farbigen Papieren die einzelnen Aufträge geplant. Die Produktionssteuerung erfolgte dabei durch die manuelle Erfassung des Auftragsfortschrittes der Produktion und dem Nachtragen auf der Planungstafel.

In den 70er und 80er Jahren wurden zunehmend Computergesteuerte Rechnersysteme „PPS“ für die Planung entwickelt und eingesetzt, unterteilt in Systeme für die Materialbedarfsplanung „MRP“ und für die Kapazitätsbedarfsplanung „CRP“. Diese Systeme hatten den Nachteil, dass einerseits bei der Materialbedarfsplanung unbeschränkte Kapazität vorhanden sein musste und andererseits bei der Kapazitätsbedarfsplanung unbeschränkte Materialverfügbarkeit vorausgesetzt wurde. Dies führte neben Kapazitätsengpässen zu Fehlteilen oder Überbeständen im Lager.

Aus CRP und MRP wurde der integrierte Planungsprozess MRP2 entwickelt, dessen Planungsphilosophie sich aus der synchronen Material- und Kapazitätsplanung sowie der Integration von weiteren Bereichen wie Vertrieb und Lager in den Planungsprozess ableitet. Werden zusätzlich integrierte Finanzmodelle eingesetzt, spricht man von ERP, bzw. MRP3. Die neusten Entwicklungen von integrierten Planungssystemen gehen heute schon so weit, dass die Lieferanten und die Kunden in den Planungsprozess mit einbezogen werden.

Definition MRP1 Material Requirements Planning: In der Produktionsplanung und Steuerung „PPS“ eingesetztes Programmsystem zur Mengenplanung welches von einem vorgegebenen Produktionsprogramm ausgeht.

Definition MRP2 Manufacturing Ressource Planning: MRP2 kennzeichnet eine höhere Integrationsstufe von Planungen als MRP1, weil die Ergebnisse in zusätzliche betriebliche Pläne eingehen. Durch Rückkopplung der Planungsergebnisse auf die vorangegangenen Planungsschritte werden diese für die Planung des Produktionsprogramms weiterverwendet. Mit der MRP2 Philosophie kann eine stufenweise Planung und Steuerung der gesamten logistischen Kette eines Unternehmens gemacht werden. Diese schliesst unter anderem folgende Bereiche mit ein:

■ Vertrieb, Vertriebslogistik, Absatzplanung

■ Produktion, Standorte

■ Materialwirtschaft, Lager

■ Beschaffung

■ Fertigung, Montage

■ Abteilung, Arbeitsplatz

Bedeutung der Planungssysteme Der Wettbewerbsdruck für die Marktteilnehmer nahm in den letzten Jahren stetig zu. Erfolgsfaktoren aus der Vergangenheit haben sich zu lebensnotwendigen Anforderungen entwickelt, ohne deren Erfüllung die Unternehmen am Markt nicht mehr bestehen können. Zu diesen Faktoren gehören verschärfte Anforderungen in den Bereichen Schnelligkeit und Lieferfähigkeit sowie Service- und Produktionsinnovation. Vorausgesetzt werden tiefe Preise und eine hohe Qualität, kürzere Lieferfristen, hohe Lieferfähigkeit und tiefe Kosten. Diese Anforderung an die Logistik ist gesetzt und ist auch in Zukunft gültig. Diese Marktanforderung bedingen weitere Bestandsreduktionen und eine integrierende Optimierung der logistischen Kette sowie der Produktionsprozesse. Eine leistungsfähige Logistik verbindet den Warenfluss, die Steuerungssysteme und die Organisation.

ERP- Systeme sind die zentralen Informationssysteme jedes Handels- und Industrieunternehmens. Dazu werden unternehmensübergreifende, betriebswirtschaftliche Softwarelösungen zusammengefasst, die zum Optimieren von Geschäftsprozessen eingesetzt werden. Darunter versteht man eine vollständig integrierte Softwarelösung für Planung, Steuerung der Fertigung, Beschaffung, Lager- und Distributionslogistik, Personal sowie die gesamten kaufmännischen Transaktionen.

Ziele einer Einführung:

■ gleichmässige und hohe Auslastung der Produktionsanlagen mit dem Ziel einer kostengünstigen Fertigung.

■ Kurze Durchlaufzeiten, wodurch die Materialbestände klein werden und so eine Reduktion des Umlaufvermögens erzielt wird.

■ niedrige Lagerbestände

■ Kleine Kapitalbindung

■ Kurze Lieferfristen und Einhaltung der Liefertermine

■ hohe Flexibilität

■ Keine Fehlteile

■ hohe Auskunftsbereitschaft

■ Planungssicherheit

■ hohe Termintreue

■ hohe Lieferbereitschaft

■ hohe Materialverfügbarkeit

■ niedrige Werkstattbestände (Ware in Arbeit)

■ Steigerung der Kapazität

■ erhöhte Datensicherheit

■ Bedienfreundlichkeit

■ Etc.

- Erklärt den Unterschied zwischen Stamm, Bewegung und aufbereiteten Daten:

Daten Die Basis für einen effizienten und optimalen Einsatz von ERP- Systemen bildet die saubere Pflege und Aktualisierung der Daten: