| Kommissionierarten |  |
| --- | --- |
| Vorteile | Nachteile |
| Einstufige Kommissionierung |  |
| - Kleine Mengen kommissionierbar - Gute Nachverfolgbarkeit | - Zeitaufwändig - Hoher Aufwand der Geräte |
| Mehrstufige Kommissionierung |  |
| - Schnelldreher kommissionieren - Zeitsparend kommissionieren | - Aufwändiges Trennen der Aufträge - EDV zwingend notwendig |
| Serielle Kommissionierung |  |
| - Einfache Organisation - Gute Nachverfolgbarkeit | - Lange Wege - Hohe Kommissionierkosten - Personalaufwändig |
| Parallele Kommissionierung |  |
| - Verkürzte Kommissionierzeit - Kommissionierer kennt sein Bereich - Kurze Wege | - Aufwändige Auftragszusammenführung - Grosser organisatorischer Aufwand - EDV zwingend notwendig |
| Pick-Pack Kommissionierung |  |
| - Ware muss nicht umgepackt werden - Keine Behälter notwendig | - Fehlerminimierung nur durch Scannung bei der Entnahme |

| Bereitstellung |  |  |
| --- | --- | --- |
| Einsatzbereich | Vorteile | Nachteile |
| Statische Bereitstellung |  |  |
| - Fachbodenregale - Blocklager - Manuell bedientes Regallager | - Hohe Flexibilität - Geringer Investionsaufwand | - Hohe Personalkosten - Geringe Leistung pro MA |
| Dynamische Bereitstellung |  |  |
| - Hochregallager mit automatischen Regalförderzeugen - Durchlaufregale mit automatischen Regalförderzeugen | - Hohe Leistung pro MA - Optimale Arbeitsplatzgestaltung | - Geringe Flexibilität - Hohe Investitionskosten |

| Fortbewegung des Kommissionierers |  |
| --- | --- |
| Vorteile | Nachteile |
| Eindimensionale Kommissionierung |  |
| - Hohe Leistung - Keine Maschinen notwendig | - Höhe wird nicht genutzt |
| Zweidimensionale Kommissionierung |  |
| - Höhe wird genutzt | - Maschinen notwendig - Zeitaufwändig |

| Entnahme der Ware |  |
| --- | --- |
| Vorteile | Nachteile |
| Manuelle Entnahme |  |
| - Hohe Leistung - Keine Maschinen notwendig | - Fehler passieren |
| Mechanische Entnahme |  |
| - Schonend für den MA | - Maschinen notwendig - Fehler passieren |
| Automatische Entnahme |  |
| - Hohe Leistung - Keine Fehler | - Maschinen notwendig - Kostenintensiv |

| Abgabe der Waree |  |
| --- | --- |
| Vorteile | Nachteile |
| Zentrale Abgabe |  |
| - Nur eine Sammelstelle - Zentralisiert | - Ware muss nochmals nach Auftrag sortiert werden - Da nur eine Abgabestelle vorhanden, entstehen lange Wege/Staus |
| Dezentrale Abgabe |  |
| - Kurze Wege, da mehrere Abgabestellen - Flexibilität | - Platzaufwand - Höherer Personalaufwand |

| Kommissionierverfahren |  |
| --- | --- |
| Vorteile | Nachteile |
| Kommissionierung mit Pickliste |  |
| - Kostengünstig - EDV nicht zwingend notwendig | - Rüstfehler durch: - Falsche Entnahme - Fehlerhaftes Abhaken - Tippfehler |
| Kommissionierung mithilfe mobiler Datenerfassung |  |
| - Keine Pickliste notwendig - Kommissionierer kann Reihenfolge der Abarbeitung selber wählen - Aufträge können gesplittet werden - Gute Verfolgbarkeit - Kommissionierzeiten können gemessen werden | - Artikel oder Rüstplätze müssen zwingend mit Barcode oder RFID bestückt sein - Keine mengenmässige Verfolgbarkeit - EDV zwingend notwendig - kostenintensiv |
| Pick by Light |  |
| - keine Pickliste notwendig - Kommissionierer hat permanent freie Hände - Kommissionierer wählt seine favorisierte Farbe selbstständig - Gute Verfolgbarkeit - Kommissionierzeiten können gemessen werden | - Sehr kostenintensiv - EDV zwingend notwendig - Keine mengenmässige Verfolgbarkeit |
| Pick by Voice |  |
| - keine Pickliste notwendig - Kommissionierer hat permanent freie Hände - Kommissionierer wählt seine favorisierte Sprache selbstständig - Gute Verfolgbarkeit - Kommissionierzeiten können gemessen werden | - Artikel oder Rüstplätze müssen zwingend mit Schlüsselwörter bestückt sein - Keine mengenmässige Verfolgbarkeit - EDV zwingend notwendig - kostenintensiv |

| Bodenlager |  |  |
| --- | --- | --- |
| Einsatzbereich | Vorteile | Nachteile |
| - Paletten - Gitterbox - Maschinen - Grosse Kisten - Gussteile - Papierrollen | - Niedriger Investitionsaufwand - Geringer Personalbedarf - Geringe Störanfälligkeit - Grosse Flexibilität | - Keine Automatisierungsmöglichkeit - Fehlende Transparenz bei vielen Artikeln - Beschädigungsgefahr - Realisierung des FIFO Prinzips nur sehr aufwändig möglich - Bestandesführung und Kontrolle schwierig |

| Blocklager |  |  |
| --- | --- | --- |
| Einsatzbereich | Vorteile | Nachteile |
| - Paletten - Gitterbox - Kisten - Container - Sandsäcke | - Niedriger Investitionsaufwand - Geringer Personalbedarf - Geringe Störanfälligkeit | - Keine Automatisierungsmöglichkeit - Fehlende Transparenz bei vielen Artikeln - Beschädigungsgefahr - Produkteentnahme nur an wenigen Stellen möglich - Realisierung des FIFO Prinzips nur sehr aufwändig möglich - Bestandesführung und Kontrolle schwierig |

| Reihenlager |  |  |
| --- | --- | --- |
| Einsatzbereich | Vorteile | Nachteile |
| - Paletten - Kisten - Gitterbox | - Niedriger Investitionsaufwand - Geringer Personalbedarf - Geringe Störanfälligkeit - Produkteentnahme an mehreren Stellen möglich - Realisierung des FIFO Prinzip möglich - Bestandesführung und Kontrolle ohne grosse Aufwendung möglich | - Keine Automatisierungsmöglichkeit - Beschädigungsgefahr - Aufwändig möglich |

| Fachlager / Tablarregallager |  |  |
| --- | --- | --- |
| Einsatzbereich | Vorteile | Nachteile |
| - Stückgut - Karton - Behälter | - Niedriger Investitionsaufwand - Niedrige Lagerkosten - Gute Raumausnutzung möglich - Zugriffsmöglichkeit auf jedes Gut - Hohe Umschlagsleistung möglich - Realisierung des FIFO Prinzip möglich - Gute Übersicht - Gute Anpassungsfähigkeit | - Geringe Automatisierungsmöglichkeit - Grosser körperlicher Kraftaufwand erforderlich - Schlechte Greifmöglichkeit in den unteren und oberen Bereichen - Hoher Flächenbedarf |

| Palettenregal |  |  |
| --- | --- | --- |
| Einsatzbereich | Vorteile | Nachteile |
| - Paletten - Gitterbox | - Hoher Automatisierungsgrad - Gute Zugriffsmöglichkeiten zu allen Artikeln - Hohe Umschlagsleistung - Gute Organisationsmöglichkeit - Bestandesüberwachung unproblematisch - Besonders gut geeignet für chaotische Lagerung | - Relativ hohe Störanfälligkeit bei hohem Automatisierungsgrad |

| Hochregallager |  |  |
| --- | --- | --- |
| Einsatzbereich | Vorteile | Nachteile |
| - Paletten - Gitterbox | - Hoher Automatisierungsgrad - Hohe Wirtschaftlichkeit - Arbeits- und Betriebsabläufe können optimal gesteuert werden - Zugriff zu jedem Artikel nach FIFO ist zu jeder Zeit gewährleistet - Einsatzmöglichkeit mit zeitgerechten Verwaltungssystem - Grosse Umschlagsleistung sind möglich - Geringer Personalaufwand - Gute Bestandesüberwachung | - Relativ hohe Störanfälligkeit bei hohem Automatisierungsgrad - Lager ist ein Einzweckbau, schlechte Ausbaumöglichkeiten - Sehr hohe Investitionskosten - Geringer Raum- und Flächennutzungsgrad - Spezielle Fördermittel notwendig |

| Durchlaufregal |  |  |
| --- | --- | --- |
| Einsatzbereich | Vorteile | Nachteile |
| - Paletten - Gitterbox | - FIFO ist zwingend gewährleistet - Automatisierung möglich - Gute Bestandesüberwachung - Gute Kommissioniermöglichkeiten - Geringer Personalbedarf - Hohe Umschlagsleistung - Optimierte Warenzugänglichkeit - Kompakte Nutzung vorhandener Lagerkapazität - Kürzere Kommissionierwege - Nur zwei Arbeitsgänge erforderlich - Bessere Übersicht - Keine speziellen Förderfahrzeuge erforderlich - Nachträglich problemlos ausbaufähig | - Teilweise hohe Investitionskosten - Nur artikelreine Lagerung pro Bahn sinnvoll - Störanfälligkeit - Schlechte Anpassungsfähigkeit an erweiterte und geänderte Sortimente |

| Einfahrregal |  |  |
| --- | --- | --- |
| Einsatzbereich | Vorteile | Nachteile |
| - Paletten - Gitterbox | - Hohe Raumvolumennutzung - Gute Übersichtlichkeit - Ausfähigkeit | - Eingeschränkter Zugriff - LIFO - Keine freie Platzwahl |

| Satelittenlager (Kanal- / Tunnelregal) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Einsatzbereich | Vorteile | Nachteile |
| - Paletten - Gitterbox - Stückgut (Behälter) - Karton - Behälter | - Hoher Automatisierungsgrad - Hohe Wirtschaftlichkeit - Die Arbeits- und Betriebsabläufe können optimal gesteuert werden - Grosse Umschlagsleistung sind möglich - Geringer Personalbedarf - Gute Bestandesüberwachung - Hoher Raum- und Flächennutzungsgrad | - Relativ hohe Störanfälligkeit bei hohem Automationsgrad - Das Lager ist ein Einzweckbau, schlechte Ausbaumöglichkeit - Sehr hohe Investitionskosten - Spezielle Fördermittel notwendig - Der Zugriff zu jedem Artikel nach FIFO ist nicht zu jeder Zeit gewährleistet |

| Verschieberegal |  |  |
| --- | --- | --- |
| Einsatzbereich | Vorteile | Nachteile |
| - Paletten - Gitterbox - Stückgut (Behälter) - Karton - Behälter - Fass | - Optimale Raum- und Flächennutzung - Geschützte Lagerung möglich - Einzelzugriff zu jedem Lagerplatz möglich - Realisierung FIFO Prinzip möglich - Besonders gut geeignet für chaotische Lagerung | - Grosser Investitionsaufwand - Geringere Erweiterungsmöglichkeiten - Schlechte Automatisierungsmöglichkeit - Geringen Zugriffleistung - Ungünstige Kommissionierungsmöglichkeiten |

| Umlaufregal (vertikal) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Einsatzbereich | Vorteile | Nachteile |
| - Stückgut (Behälter) - Karton - Behälter | - Gute Raum- und Flächenausnutzung - Realisierung des FIFO Prinzips möglich - Saubere Lagerungsmöglichkeiten - Zugriffsmöglichkeit nur für Berechtigte - Gute Kommissionierungsmöglichkeiten | - Grosser Investitionsaufwand - Schlechte Ausbaumöglichkeit - Hohe Störanfälligkeit - Geringe Flexibilität |

| Umlaufregal (horizontal) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Einsatzbereich | Vorteile | Nachteile |
| - Stückgut (Behälter) - Karton - Behälter - Kleider (hängend) | - Gute Raumausnutzungsgrad - Gute Automatisierbarkeit - Realisierung des FIFO Prinzip möglich - Gute Organisationsmöglichkeit - Geschützte Lagerung möglich - Gute Kommissionierungsmöglichkeit | - grosser Investitionsaufwand - hohe Wartungskosten - schlechte Ausbaumöglichkeit - grosser Ausfallrisiko - geringe Flexibilität |

| Automatisches Kleinteilelager (AKL) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Einsatzbereich | Vorteile | Nachteile |
| - Stückgut (Behälter) - Karton - Behälter | - Gute Raumausnutzungsgrad - Sehr gute Automatisierbarkeit - Realisierung des FIFO Prinzips möglich - Gute Organisationsmöglichkeit - Geschützte Lagerung möglich - Gute Kommissionierungsmöglichkeit | - Sehr grosser Investitionsaufwand - Hohe Wartungskosten - Schlechte Ausbaumöglichkeit - Grosses Ausfallrisiko - Geringe Flexibilität |

| Kragarmregal |  |  |
| --- | --- | --- |
| Einsatzbereich | Vorteile | Nachteile |
| - Langgut - Platten - Rohre - Bleche - Profile - Paletten | - Geringe Investitionskosten - Gute Übersichtlichkeit - Einzelzugriff möglich | - Gänge müssen breit sein - Lagervolumenverlust durch lange Kragarme |

| Fahrbares Kragarmregal (Verschieberegal) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Einsatzbereich | Vorteile | Nachteile |
| - Langgut - Platten - Rohre - Bleche - Profile - Paletten | - Optimale Raum- und Flächenausnutzung - Nur noch ein Gang, Raumgewinn bis zu 80% - Schnelle Zugriffsmöglichkeiten durch einfache Verschiebbarkeit - Fahrwerk aus Normalelementen für verschiedenes Lagergut und allen Belastungen - Sicherheitssteuerung durch modernste elektronische Module über Knopfdruck oder Funk - Geringe Bau- und Bewirtschaftungskosten | - Grosser Investitionsaufwand - Geringer Erweiterungsmöglichkeiten - Schlechte Automatisierungsmöglichkeit - Geringe Zugriffleistung |

| Multi – Tower – Kassettenlager |  |  |
| --- | --- | --- |
| Einsatzbereich | Vorteile | Nachteile |
| - Langgut - Platten - Rohre - Bleche - Profile | - Sehr hohe spezifische Lagerdichte - Vollautomatischer Ein- und Ausschub - Einfach bedienbares Verwaltungssystem - Moderne Bedienoberfläche4integrierte Fernwartung mittels Modem für die externe Fehlerdiagnose resp. Fehlerbehebung | - Grosser Investitionsaufwand - Geringere Erweiterungsmöglichkeiten - Schlechte Automatisierungsmöglichkeiten - Geringe Zugriffleistung |

| Manuelle Fördermittel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Karren / Wagen / Handgabelhubwagen / Scheren – Gabelhubwagen / Gabelhubwagen mit Wiegeeinrichtung |  |  |
| Einsatzbereich | Vorteile | Nachteile |
| - Kommissionierung von Palettenware - Warentransport im Verkaufsbereich des Einzelhandels | - Preisgünstig - Problemlose Handhabung - Flexibilität - Geringe Störanfälligkeit | - Hoher Kraftaufwand erforderlich (bei mechanischen Geräten) - Nur ebenerdig einsetzbar |

| Stapler |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gegengewichtsstapler / Deichselgerät / Schubmaststapler, Quersitzstapler / Mehrwegstapler / Quergabelstapler, Seitenstapler / spezieller Gegengewichtsstapler, Teleskopstapler / Hochregalstapler / Schienengeführte Hochregalfahrzeuge (RFZ / RBG) Weichenfahrende Hochregalfahrzeuge / Kopfstationen Hochregallager |  |  |
| Einsatzbereich | Vorteile | Nachteile |
| - Be- und Entladen von LKW - Ein- und Auslagerung von Palettenware | - Niedrige Anschaffungskosten - Auch in Innenräumen einsetzbar (Elektrogeräte) - Sehr gut geeignet für LKW Be- und Entladung - Gute Beweglichkeit | - Hohes Eigengewicht - Breite Gänge nötig (Ausnahme: Schmalgangstapler) - Ungünstige Sichtmöglichkeit, insbesondere bei den Frontstaplern |

| Krane |  |  |
| --- | --- | --- |
| Laufkran / Schwenkarmkran / Portalkran |  |  |
| Einsatzbereich | Vorteile | Nachteile |
| - Schwere Lasten | - Hohe Gewichte transportierbar - Fussboden bleibt weitgehend frei | - Geringe Umschlagsleistung |

| Fahrerloses Transportsystem (FTS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrerloses Transportsystem (FTS) -> AMAG |  |  |  |  |
| Einsatzbereich | Vorteile |  |  | Nachteile |
| - Hochregallager - Orte, die für Menschen gefährlich sind (Radioaktivität, Brandbekämpfung) - Transport über lange Strecken mit geringen Mengen | - Hohe Transportgeschwindigkeiten - Hohe Transportsicherheit - Kaum Personalkosten - Kann für einen hohen Lagerumschlag optimal eingesetzt werden - Hohe Verfügbarkeit (Tagesleistung) - Bindeglied Produktion und Lager möglich - Umbau- und Erweiterung ohne sehr hohen Investitionen möglich |  |  | - Hoher Wartungsaufwand - Störanfällig - Hohe Anschaffungskosten - Nur mit qualifiziertem Personal möglich - Oft auf Fremdfirmen angewiesen |
| Förderbänder / Schuppenbänder |  |  |  |  |
| Förderbänder / Schuppenbänder |  |  |  |  |
| Einsatzbereich |  | Vorteile | Nachteile |  |
| - Leichtes oder mittelschweres Stückgut - Schüttgut |  | - Geringe Anforderung an das Fördergut - Hohe Wirtschaftlichkeit beim Transport von Massengüter | - Kurven oder Verzweigungen in der Transportstrecke erfordern eine hohen Aufwand - Ortsfest |  |

| Rollenbahnen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rollenbahnen |  |  |
| Einsatzbereich | Vorteile | Nachteile |
| - Paletten - Behälter - Kartonware - Pakete | - Niedrige Betriebskosten - Einfache Installation | - Positionierung des Fördergutes nötig - Starre Betriebskosten - Hohe Anforderungen an die zu transportierenden Güter - Ungenaue gefertigte oder beschäftigte Güter bzw. Ladehilfsmittel können zu Störungen führen |

| Schleppkettenförderer |  |  |
| --- | --- | --- |
| Schleppkettenförderer |  |  |
| Einsatzbereich | Vorteile | Nachteile |
| - Versandhäuser / Ersatzteillager - Flughäfen / Frachtbetrieb - Paketverteilzentren - Automobilfabrikation | - Tiefe Unterhaltskosten - Bedienungsfreundlich - Schwere Lasten können problemlos gefördert und transportiert werden - Transportgeräte sind immer verfügbar, da sie sich im Förderkreis ständig bewegen | - Hohe Investitionskosten - Flurgebunden - Laufruhe (Lärm ist zu gross) - Personal muss diszipliniert sein und leere Transportmittel dem Förderkreis anhängen d.h. nicht verwendete Geräte am Stetigförderer an- oder einhängen |

| Lastenaufzüge |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lastenaufzüge |  |  |
| Einsatzbereich | Vorteile | Nachteile |
| - Transporte für Güter aller Art zwischen mehreren Stockwerken | - Hohe Traglast möglich - Schneller Transport zwischen mehreren Stockwerken | - Hohe Anschaffungs- und Wartungskosten - Störanfälligkeit - Arbeitsablauf bei Störungen stark beeinträchtigt |